密        封        线        内        不        准        答        卷

考场                学号                班级                姓名

2009——2010学年度第一学期期末考试

座号：

《电工测试技术》试卷A

（适用范围：电力工程系09级各专业）

注意：本试卷共 6页 六大题，满分 100 分，考试时间  120 分钟。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

巧板             一、填空题（每空１分，共30分）

——

1、电压互感器的二次额定电压为________，电流互感器的二次额定电流为_________；在使用过程中，电压互感器的二次绕组绝不允许________、电流互感器的二次绕组绝不允许________。

2、电桥可分为________电桥和________电桥。

3、万用表每使用完毕，应将转换开关置于________________。

4、电工测量中，根据测量结果的获得方式可将测量方法分为________、________、和________三种。

- 根据电工仪表测量机构的工作原理不同，可将电工仪表分为________、________、________等。

6、电测量指示仪表是由________和________两部分组成。

7、电桥是一种具有________、________的比较式测量仪器。

8、绝缘电阻表又称________或________是一种专门用来检查和测量电气设备或输电线路绝缘电阻和可携式仪表。

9、电力系统中的接地按作用不同一般分为三种，即：________、________和________。

10、根据误差产生的原因，可以将测量误差分为________、________、________三类。

11、电磁系仪表测量机构的可以分为________、________和________三种结构。

12、电动系测量机构主要由固定________和可动________构成。

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

巧板            二、选择题（每空2分，共10分）

1、磁电系仪表的特点（    ）

A、直流仪表    B、搞干扰能力弱    C、交流仪表    D、准确度低

2、使用电压互感器必须注意（    ）

A、合理选择额定容量及准确度等级   B、选用准确度等级比仪表本身低两级

C、一次侧绕组必须可靠接地         D、二次测绕组不允许开路

3、万用表欧姆中心值为15Ω则（    ）

A、有效测量范围在0～20Ω         B、有效测量范围在0.15～1500Ω

C、有效测量范围在1.5～150Ω      D、有效测量范围在1～15Ω

4、在使用万用表欧姆挡时（    ）

A、若同时测量几只电阻，且阻值差异很大，只需第一次调零。

B、测量停止时两表笔不能短路，主要是空耗表内电池能量。

C、测量停止时，两表笔不能短路，主要是烧坏表头。

D、测量高阻值电阻时，可以用手接触导电部分。

5、接地电阻测量仪是通过发电机来工作的，其摇速应该控制在（    ）rmin

A、50        B、150        C、200        D、120

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

巧板             三、判断题（请在每小题后面的（  ）里打“√”或“×”

每题2分，共20分）

1、用电压表测电压，用万用表欧姆挡测电阻，用电桥测电阻，用功率表测功率都属于直接测量。                                          （    ）

2、用万用表欧姆挡测量被测电阻时，被测电路不允许带电。       （    ）

3、电磁系仪表指针偏转方向与线圈中电流方向有关。              （    ）

4、磁电系电压表的内阻比电磁系电压表的内阻大得多。           （    ）

5、为区别电动系仪表的定圈和动圈：在线路图中用圆圈加一粗实线表示定圈，用圆圈加一水平细实线表示动圈。                              （    ）

6、一般选择电流互感器的准确度等级应比测量仪表的准确度等级高两级。

（    ）

7、电动系电流表、电压表的刻度不均匀，功率表的刻度基本均匀。  （    ）

8、接地电阻测量仪是用于测量各种电气设备的绝缘电阻的仪表。   （    ）

9、兆欧表必须在被测电气设备不带电的情况下进行测量。         （    ）

10、对于直流电桥来说，测量完毕后，应先松开检流计按钮，再放开电源支路按钮，特别是当被测元件中含有电感量时，更应遵守这一顺序。  （    ）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

巧板             四、简答题（每小题5分，共10分）

1、测量用互感器的使用方法。

- 如何用万用表判断晶体管二极管的正负极。

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

巧板             五、计算题（每题10分，共20分）

- 现有一只500V，0.5级的电压表和一只100V，1.5级的电压表，如果要测量50V的电压，问选择哪一只电压表测量时的准确度高些？

密        封        线        内        不        准        答        卷

考场                学号                班级                姓名

- 一磁电系测量机构的内阻为100Ω，满偏电流为100μA，现要做成一个量程分别为10mA和50mA的双量程电流表，求分流电阻Rf1，Rf2。并画出闭路式分流电路的电路图。

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

巧板             六、画图题（每题10分，共10分）

作出使用两表法测量三相三线制有功功率接线原理图并写出三相总功率计算公式。