《电工测试技术》试卷一答案

- 填空题答案（每空1分共30分）。

- 电压 电流 电阻 电功率 电能 相位 频率 功率因数；

- 测量机构 测量线路 测量机构；

- 误差；

- 并联 串联；

- 表头 测量线路 转换开关 标度盘 转换开关 调零旋钮 插孔；

- 电度 1；

- 小 中值 大；

- 直接测量 间接测量 比较测量；

- 接地电阻 手摇交流发电机 电流互感器 滑线电阻 检流计；

10.绝缘电阻。

二、选择题答案（每题1分共20分）。

  - BBDBD       6-10 DDDAD      11-15 CBC

三、判断题答案（每题2分共20分）。

  - ×√√××      6-10 ×√√√√

- 问答题答案。

1.（10分）答：（1）万用表在使用时，必须水平放置，以免造成误差。

（2）测量电阻前应欧姆调零，更换档位时需要重新调零。

（3）测电阻时，严禁被测电阻带电测量。

（4）测量电阻时，双手不能同时接触被测物。

（5）读数时，要做到 “三点一线 ”（眼睛、指针、反光镜里的指针） 。 （6）使用完毕，将转换开关置于空挡或交流电压的最高档位。

2.（10分）答：（1）检查仪器上检流计的指针是否指“0”，如不指 “0”，可旋转零点旋钮，使指针位于机械零点；

（2）用万用表测出待测电阻的大概数值；然后将待测电阻接在 RX 两测的接线柱上，将开关扳到合适的位置；

（3）根据RX的粗测，R3应取4位有效数字的原则(使电阻箱的4个比较臂旋钮全部利用 )，确定比率臂旋钮的指示值；

（4）调整比较臂、使检流计读数为零。

调节方法是：先按电源按钮 B，再按下检流计的按钮 G。眼睛密切注视检流计，如有偏摆继续调整，直到指针精确指 “0”为止。注意：如果指针偏向“十”号一边，比较臂应调大；如果指针偏向“一”号一边，应将比较臂阻值调小；

（5）读数。被测电阻=比较臂（4位有效数字）×倍率。