姓名           学号              班级

＿＿＿＿＿＿＿＿装＿＿＿＿＿＿＿＿订＿＿＿＿＿＿＿＿线＿＿＿＿＿＿＿＿

郑州电力职业技术学院2020--2021学年第一学期

《电工测试技术》期末考试试卷（A）含答案

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 | 阅卷人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空（共20分，每空格1分） 得分

1 、在安装功率表时，必须保证电流线圈与负载相______________、而电压线圈与负载相  ____ __________。

2、电动系测量机构的特性，决定了电动系电流表和电压表的刻度是__ _______的，而功率表的刻度是__ ________的。

3、常用电工仪表在工作中产生的力矩有转动力矩、反作用力矩和_____ _______力矩。

4、测量误差通常用__ _________和_________来表示。

5、按仪表的准确等级来分，指示类电工仪表可分成0.1、____、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0七个等级。

6、按照仪表工作电流的种类，电工仪表可分成__ ________电表和交流电表两个基本形式

7、磁电式仪表的磁场由______ __________产生，它的线圈是流过被测电流。

8、磁电式仪表的抵抗外围磁场的干扰能力______ _______________。

9、电磁式仪表的优点是______ ________________、过载力强和结构简单。

10、用于测量直流的电流表，电流应以标有__  __号的接线端子流入，而从标有_ ____号的接线端于流出。

11、为了得到较高的准确度，应当适当选择仪表的量程，使得指针位于满刻度的__ _________处附近。

12、为了减少接人电流表后对原电路的影响，应选用内阻_ ______ 的电流表。

13、电压表扩大量程通常采用 __ ____的方法，而在测量较高数值交流电压时，则通过电压互感器来进行测量。

14、对万用表进行电气调零时，若无法使指针指到零点，则应当____ __________ 。

15、使用兆欧表时，摇把的标准转速为 ___________ n／min，最低不应低于该值的80％。

16、常用的兆欧表的额定电压有500V，1000V和2500V三种。测量运行中的电动机的绝缘电阻应选用__________V的兆欧表。

二、选择（共50分，每题2分） 得分

1、电压表的内阻(       )。

A、越小越好   B、越大越好   C、适中为好

2、普通功率表在接线时，电压线圈和电流线圈的关系是(      )。

A、电压线圈必须接在电流线圈的前面    B、电压线圈必须接在电流线圈的后面   C、视具体情况而定

3、测量１Ω以下的电阻应选用(      )。

A、直流单臂电桥        B、直流双臂电桥         C、万用表的欧姆档

4 、交流电能表属(     )仪表。

A、电磁系        B、电动系       C、感应系      Ｄ、磁电系

5 、伏安法测电阻属于（  ）

A、直接法       B、间接法        C、前接法        D、比较法

6、万用表的转换开关是实现(     )。

A、各种测量种类及量程的开关    B、万用表电流接通的开关   C、接通被测物的测量开关

7、交流电流表和电压表测量值是指的（    ）。

A.最大值    B.平均值    C.有效值

8、磁电式电气仪表只能测量（    ）。

A.交流电    B.直流电    C.交直流两用

9、用万用表测15mA的直流电流，应选用（    ）电流挡。

A  10mA；   B 25mA；    C  50mA；  D  100mA

10、万用表的表头通常采用电流表的类型为：（      ）

A 磁电式；  B  电磁式；  C  电动式；  D  感应式。

11、当万用表的R×lk档测量一个电阻，表针指示值为3.5则电阻为：（  ）

A 3.5Ω；  B  35Ω；  C  350Ω；  D  3500Ω。

12、电能表标注的电能表转数为2400n/kwh，当用6kwh的电量时，电度表的转盘应为。（     ）

A  4000，转；  B  6000转；    C  14400转     D  转数与用电量无关：

13、单相电能表的铝盘转速与负载的那一个成正比：（     ）

A  电压；  B  电流；  C  有功功率；  D 有功电能

14、功率表属于哪一类仪表：（    ）

A磁电式； B 电磁式；  C  电动式；  D  整流式。

15、兆欧表在不用时，其指针应停的位置（     ）

A  零位；    B  无穷大位置；C    中位置；    D  任意位置。

16、一块用于测量直流的电磁式电流表，如果对调它的两根导线指针会。（    ）

A  返转    B 正偏，但指示改变，    C  指示不变     D  指示为零。

17、由于操作者的粗心，在读数时不准确，导致测量结果存在误差，这个误差属于（ ）

A．系统误差     B．偶然误差         C．疏失误差      D．基本误差

18、选择仪表的准确度时，要求（     ）。

A. 越高越好  B. 越低越好   C. 无所谓    D 根据测量的需要选择

19、仪表游丝的主要作用是（  ）

A、产生仪表的转动力矩       B、产生反作用力矩    C、让电流通过        D、产生阻尼力矩

20、数字式万用表转换开关置于“欧姆”量程时（    ）

A．红表笔带正电，黑表笔带负电    B．红表笔带负电，黑表笔带正电

C．红表笔，黑表笔都带正电        D．红表笔，黑表笔带都负电

21、万用表测得电压或电流的读数是（    ）

A．有效值   B．最大值    C．瞬时值     D．最小值

22、使用电流互感器时，下列操作错误的是（       ）。

A. 将电流互感器一次侧与被测电路并联         B. 二次侧与电流表串联

C. 电流互感器的铁心和二次侧一端必须可靠接地，确保人身和设备的安全

D. 接在同一互感器上的仪表不能太多

23、电压互感器二次侧的额定电压规定为（       ）V，电流互感器二次侧的额定电流规定为（         ）A。

A·100V，5A         B· 220V，10A     C·100V，10A    D·380V，20A

24、使用钳形电流表时，下列操作错误的是（      ）。

A. 测量前先估计被测量的大小      B. 测量时导线放在钳口中央

C. 测量小电流时，容许将被测导线在钳口内多绕几圈     D. 测量完毕，可将量程开关置于任意位置

25、电能表，额定电流为5A，配100/5 电流互感器，电能表走30字，则实际用电量为：（     ）

A 30kwh； B 150kwh； C 600kwh； D 3000kwh。 得分

三、判断（共10分，每题1分）

1、测量误差是可以绝对消除的（  ）

2、磁电系测量机构中的铝线框可用来产生阻尼力矩。（   ）

3、电磁系电流表的刻度是均匀的。（  ）

4、钳形电流表进行测量时必须切断电路。（  ）

5、电器仪表准确度等级分7个级。（  ）

6、电磁式仪表只能用来测量交流量。（  ）

7、测量电压时，应当把电压表串在被测电路中。（ ）

8、电压表内阻越小，测量的结果越准确。（  ）

9、万用表只在测量电阻时，才能使用内部的电池。（   ）

10、兆欧表在使用前应进行机械调零。（   ）

四、简答题。（每题5分，共10分）。 得分

1、测量电流时怎样选择合适的电流档位?

五、计算题（每题5分，共10分） 得分

- 有一只磁电系测量机构，满偏电流为500uA，内阻为500Ω，如果要把它改制成1A的电流表，问应选择阻值为多少的分流电阻？

2、若选用一只功率表，它的电压量程为300V，电流量程为2.5A，标度尺满刻度格数为150格，用它测量某负载消耗的功率时，指针偏转100格，求负载消耗功率。