附采购的项目设备清单如下：

（一）建筑制图室（手工）实训室

| 序号 | 设备名称 | 型号（规格） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学平台 | 两套 |  |
| 2 | 计算机 | 一百套 | 高配，用于CAD教学实训以及造价仿真实训（详细配置见造价仿真实训要求） |
| 3 | 投影设备 | 两套 |  |

（二）CAD绘图实训室

| 序号 | 设备名称 | 型号（规格） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用服务器 | 一台 |  |
| 2 | 主机 |  |  |
| 3 | 学生用电脑高配 |  | Intel I5-4590（LGA1150/3.3GHz/6M三级缓存）/8G内存／500G硬盘／NVIDIA GTX750 2G DDR5/128bit独立显卡／300W电源／21.5寸LED |
| 4 | 多媒体交互教学系统 |  |  |
| 5 | 投影设备 |  |  |
| 6 | 仿真实训软件 | 广联达 | 类型; 实训设备及资料; 数量. 土建工程计量计价实训系列课程; 广联达图形算量软件V2013网络锁; 50节点. 广联达图形对量软件1.0网络锁; 50节点. 广联达土建算量评分软件; 单机. 广联达计价软件GBQV4.0网络锁; 50节点. 广联达审核软件4.0; 50节点. 广联达计价评分软件 V1.0; 单机. 钢筋抽样计量实训系列课程; 广联达钢筋抽样软件GGJ2013 V11.0网络锁; 50节点. 广联达钢筋对量软件1.0网络锁; 50节点. 广联达钢筋评分软件 V1.0; 单机. 建筑安装工程计量计价实训系列课程; 广联达安装算量软件V5.0; 50节点. 广联达安装算量对量软件 1.0网络锁; 50节点. 广联达安装算量评分软件 V1.0; 单机. 建筑仿真 系统; 建筑识图仿真系统; 50节点. 建筑构造仿真系统; 50节点. 钢筋平法仿真系统; 50节点. 手工算量仿真系统; 50节点. 招投标实训课程; 全套招投标教具：道具，流程文件; 10（组）. 广联达工程询评标系统GXB5.0软件; 1（套）. 招标书制作软件; 50节点. 投标书制作软件; 50节点. 课程全过程评分软件; 1（套）. 施工组织设计综合实训课程; 广联达梦龙网络计划编制系统软件 V10.0; 50节点. 广联达梦龙施工平面布置系统软件V7.0; 50节点. 广联达梦龙快速投标制作系统软件V10.0; 50节点. |
| 7 | 出图设备 | A3~A1 |  |

## （三）建筑材料实验室

### 1、水泥实验室

| 序号 | 设备名称 | 型号（规格） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净浆量水器 | 六组 | 170ml |
| 2 | 秒表 |  |  |
| 3 | 电热恒温干燥箱 | 101-0 | 工作室尺寸高×宽×深 350×350×350 外径尺寸长×宽×高 690×560×600 工作电压(V) 220 功率 1.6 工作温度 室温-300 毛重kw) 50 |

### 2、混凝土实验室

| 序号 | 设备名称 | 型号（规格） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼钻孔取芯机 | HZ-20一台套 | 1、型号： HZ-20 2、最大钻孔取芯直径：Φ200mm 3、最大钻孔取芯深度：700mm(可配加长杆) 4、钻孔方向：垂直向下 5、进给方式：手动、自动 6、主轴转速：800-1200r/min 7、钻头形式：人造金刚石薄壁钻头 配套动力： 雅马哈汽油发动机 型号：MZ-175型 MZ-250型 MZ-300型 MZ-360型 |
| 2 | 砼多功能钻孔取芯机 | HZ-15一台套 | 采用一机多用，既可以钻孔取芯，又可以将芯样切割、磨平等功能。大大提高了工作效率，减少设备投资，是一种理想的公路工程检测设备 最大钻孔取芯直径150 最大钻孔取芯深度700 电子功率表2.6kw 电压220 外形尺寸550×300×110 |
| 3 | 强制式单卧混凝土搅拌机 | 60L两台套 | 1、进料容量：96升 搅拌轴转速：45转/分； 2、出料容量：60升 电动机功率：2.2KW ； 3、最大出料容量：66升 电源电压：380V； 4、搅拌均匀时间：≤45秒； 5、外形尺寸：1520*530*1060mm。 |
| 4 | 混泥土多功能无损测试仪 |  |  |
| 5 | 全自动混凝土抗渗试验机 | DY-HS25QZ 1台套 | 测量范围 0-2.5Mpa/cm2(可升级至 4Mpa) 一次性最大可做试件 6 示值相对误差 ±1% 示值重复性相对误差 1% 回零相对误差 ±0.5% 水压最小显示精度 0.001MPa 设备稳压启动差值 渗水高度法: 标准值:±0.05Mpa 本机达:±0.025Mpa 逐级加压法:本机可达:±0.005Mpa 电机总功率3000W 水泵 电机 : 380V 120W 电机转速 : 1400 转 电流 0.6A 尺寸 Φ800*1450(mm) 重量 1200kg 运行平均能耗 150W |
| 7 | 碳化深度仪 | 两台套 | 技术参数： 1、外形尺寸：96cm×44cm×14cm； 2、重 量 ：150g； 3、测量深度：8mm； 4、分度值：0.25mm； 5、放大倍数：4倍。 组成结构： 碳化深度仪、校对块、吸耳球、酚酞粉等 |
| 8 | 电动相对密度仪 | JDM-2一套 | 主要用途： JDM-2型电动相对密度仪适用于颗粒直径小于5mm的无凝聚性土，且粒径在2-5mm的试样件质量不大于试样件总质量的15%，以测定土的最大密度和最小孔隙比，用于计算其相对密度。该仪器主要由电机和链轮驱动机构组成。一组链轮带动击锤做上下击实土试样件，另一组带动振动叉左右往返振击土样以获得试样件的最大密度及相对密度。 主要参数: 1、试件模：250ml； 内径：Φ5cm；高度：12.7cm 附护筒； 2、击锤：每分钟击32次； 击锤质量：1.25Kg； 3、击锤直径：Φ5cm； 4、击锤落高：15cm； 5、定时范围：0-15分； 6、电源：220V 50Hz； 功率：120W； 7、重量：40Kg。 |
| 9 | 混凝土振动台 | 2组 | 1000*1000 |
| 10 | 砂浆保水率测定仪 | 两组 | 技术参数： 1.刚性试模，圆形，内径100 mm±1 mm, 内部有效深度25 mm±1 mm； 2.刚性底板，圆形，无孔，直径100 mm±5 mm,厚度5 mm±1 mm； 3.燥滤纸，慢速定量滤纸，直径为110 mm±1 mm； 4.金属滤网，网格尺寸45 μm； 5.金属刮刀； 6.电子天平，称量2 kg,感量0.1 g； 7.铁砣，质量为2 kg。 |
| 11 | 砂浆搅拌机 | 15L（卧式）一台套 | 主要参数： 1、搅拌叶片2层片×45； 2、搅拌叶运转直径Φ200mm； 3、搅拌叶转速（顺时针）80±4r/min； 4、搅拌筒转速（逆时针）60±2r/min； 5、搅拌筒容量（进料）28L； 6、搅拌筒额定容量（出料）15L； 7、搅拌筒内径380mm； 8、搅拌筒筒深250mm； 9、固定叶与搅拌筒壁间隙2±0.6mm； 10、搅拌叶与搅拌筒底间隙2±0.5mm |
| 12 | 砂浆稠度仪（数显式） | SC-145六组 | 技术参数： 1、测量范围：沉入深度：0-14.5cm； 沉入体积:0-229.3cm3； 2、最小刻度值（沉入深度）：1mm； 3、锥体与滑杆合重：300±2g 。 |

### 3混凝土耐久性检测

| 序号 | 设备名称 | 型号（规格） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚手架扣件力学性能试验机 | WDS-50J六组 | 1最大试验力50kN 2试验力分辨率0.01 kN 3变形最小读数值0.01mm 4示值相对误差±1% 5试验力示值重复性相对误差≤1% 6试验力零点相对误差±0.1% 7速度范围0.2-200mm/min 8试验空间650x400mm 9试验机尺寸750×550×1900 mm 10加载方式电动 11电源电压（必须有可靠的接地措施）～220V±10% 50Hz |
| 2 | 扭力扳手 | 手动 | 扭矩范围（N.m）400-2000 传动方榫尺寸（mm）25.0×25.0 外形尺寸（长×宽×高）905×80×115 重 量（kg）3.5 精度（≤）±3% 标尺刻线分度（N.m）20 |
| 3 | 材料力学多功能试验台 | BZ8009一台套 |  |
| 4 | 静载锚固试验机 | MG-6500一台套 | 设备标准技术参数： 试验力有效测量范围; 2%-100%. 试验力示值相对误差; ±1%. 位移测量范围(mm); 0-200mm. 位移示值相对误差; ±1%. 力速率控制调节范围; 1MPa--52 MPa. 力速率控制相对误差; ±1%. 位移速率控制相对误差; ±1%. 力、位移保持控制范围; 0.3%--100%F.S. 力、位移保持控制相对误差; ±1%. 重复性; ±0.5%. 相对分辨率; ±0.5%. 活塞行程(mm); 200mm. 拉伸间距(mm); 3600mm. 外形尺寸(mm); 3600mm×850mm×700mm. 重量(kg); 4000kg. |

### 4、综合检测中心

| 序号 | 设备名称 | 型号（规格） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非金属超声波检测仪 | ZBL-U570一台套 | 通道数 四通道 主控方式 内置工控机 智能系统 专家向导联机帮助 显示屏 12.1寸LED高清高亮液晶屏 操作方式 触摸屏 储存方式 内置电子硬盘（4G）+大容量U盘 采样方式 同步连续快采 触发方式 信号/内触发 采样周期0.05μs~400μs 声时精度 0.05μs 记录长度 512～4096 声时范围 ±1228.8ms 发射电压 500V、1000V两档可调 放大增益 82 dB 增益精度 0.5 dB 深度分辨率 1cm 记录间距 2cm~100cm可选 提升速度 大于300点/min 频带宽度 10~250kHz 接收灵敏度 ≤30μV 道间串扰 ≤1/400 通讯接口 支持U盘、鼠标、键盘、USB集线器 测试方式 平测、复测、加密 供电模式 内置锂电池 ≥5小时 工作温度 0℃~+40℃ 主机体积 358 mm×248 mm×71mm 主机重量 4.5kg |
| 2 | 钢筋位置检测仪 | ZBL-R650两台套 | 保护层厚度适用范围（mm） φ6～φ50 最大量程（mm） 第一量程 1～90 第二量程 1～160 保护层厚度 最大允许误差 ±1（mm） 1～69 ±2（mm） 70～109 ±4（mm） 110～160 直径测量适用范围（mm） φ6～φ32 直径测量最大误差（规格） ±1 普通模式 ü 密集钢筋模式 ü 剖面模式 ü 网格模式 ü 信号波形显示 实时显示 扫面范围 无边界 数据修正功能（间距/厚度） 自动 数据传输接口 USB LCD显示屏 320×240 供电方式 内置可充电电池 主机尺寸（mm） 190×135×52 传感器尺寸（mm） —— 路径装置尺寸（mm） —— 多参数传感器（mm） 160×108×75 仪器重量（g） 780+340 |
| 3 | 普通回弹仪 | ZBL-S220 12组 | 技术指标： 1.测强范围：10～60MPa； 1.标称动能：2.207J； 2.弹击拉簧刚度：7.84N／cm； 3.示值一致性误差：≤±1（机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差）； 4.钢砧率定回弹值：80±2； 5.电源：DC 3.6～4.2V或AC 100～240V； 6.体积：主机（113mm×75mm×27mm）、回弹仪（φ60mm×280mm） 重量：主机0.2kg、回弹仪1.0kg。 |
| 4 | 裂缝综合测试仪 | ZBL-F800两台套 | 1.产品简介 多功能混凝土钢筋检测仪，即可用于钢筋保护层厚度、位置、分布、钢筋直径的检测，又可用于钢筋锈蚀程度检测的一体化多功能钢筋检测设备。 性能特点： 多功能钢筋检测仪＝钢筋仪＋锈蚀仪，经济、方便、快捷； 国际首创现场检测数据无限传输，远程管理功能； 数据U盘存储，适于野外恶劣环境使用； 可绘制钢筋位置分布图、钢筋锈蚀电位等值线图； 强大的专业分析处理软件，可自动生成检测报告； 2.依据标准 GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50010-2002《混泥土结构设计规范》 GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》 JGJ/T152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》 DB11/T365-2006《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》 YBJ222-90《冶金建设试验检验规程》 钢筋检测规格适应范围 Ф6mm～Ф50mm 锈蚀检测方法 单极性 双极性 保护层厚度范围（mm） 第一量程 第二量程 锈蚀测量范围 ±1000mV 0～1000 mV 3～9 3～200 锈蚀测试精度 ±0.1mV ±0.1mV 保护层厚度最大允许误差 ±1 mm 3～59 10～79 锈蚀测点间距X 0～100可设 20固定 ±2 mm 60～69 80～119 锈蚀测点间距Y 0～100可设 0～100可设 ±4 mm 70～90 120～200 供电方式 内置可充电锂电池 直径测量最大允许误差 ±1个钢筋规格 供电时间 大于40小时 数据传输 无线传输 整机体积 212mm′134mm′50mm USB接口 支持U盘存储 整机重量 0.9kg |
| 5 | 锚杆拉拔仪 | 30T一台套 | 1、工作压力：63MPa 2、拉力行程：60～150㎜ 3、测量范围：0～300 kN |
| 6 | 锚具 | 30T一台套 | 含φ6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、28、32一套 |
| 7 | 拉杆及转换接头 | 30T | 含M6、8、10、12、14、16、18、20、22、25一套 |
| 8 | 数字式温度表 | DM6801A六组 | 1、显示： 3 1/2 位LCD显示 2、字高：15mm 3、测量范围： -50℃～1300℃ -58℉～1999℉ 4、最大值保持功能，华氏/摄氏度转换 5、１℃/０.１℃ 分辨率 |

（四）实训场

| 序号 | 场地名称 | 配置数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工实训 | 50 | 瓦刀、泥桶、线坠、托线板、皮数杆、百格网、溜子、托灰板、塞尺、钢卷尺、劳动保护手套、砂浆搅拌机、平头铁铲、扫把、水管、筛子、台秤 |
| 2 | 钢筋工实训 | 50 | 钢筋工台桌、弯曲机、调直机、切断机、断丝钳、手摇扳、调直扳手、调直扳手、钢卷尺、扎丝钩、滑石笔、手套、扎丝 |
| 3 | 抹灰、镶贴工操作实训室 | 50 | 灰槽、砂浆搅拌机、双轮车、铁铲、砂浆桶、钢卷尺、铝合金直尺、靠尺、托线板、线锤、铁抹子、塑料抹子、托灰板、阴角，阳角抹子、钢筋卡子、小铁抹子、橡皮锤子、墨斗、瓷砖切割机、空气压缩机 |
| 4 | 架子工操作实训 | 50 | 钢管、手套、对接扣件、十字扣件、旋转扣件、脚手板、防护网、钢管校直机、门式脚手架、扳手、钢尺、钢筋切割机 |
| 5 | 土工实训室 |  | 三联固结仪、应变控制直接剪力仪、预压仪、电子天平 干燥箱（电热恒温）、流性限度仪、铝盒、开土工具（琴弦弓）、开土工具（修土刀）、开土工具（压土刀）、开土工具（调土刀）、毛玻璃板、环刀、调土皿、吹风机、光电式液塑限测定仪 |